- 振动测试系统

1.主要功能

DASP V10振动测试系统包括信号采集和实时分析软硬件。DASP V10 是一套运行在Windows95/98/Me/NT/2000/Xp平台上的多通道信号采集和实时分析软件，通过和东方所的不同硬件配合使用，即可构成一个可进行多种动静态试验的试验室。 DASP V10 软件既具有多类型视窗的多模块功能高度集成特性，具有操作便捷的特点。基于东方所在各种工程应用领域的长期经验，DASP-V10对各种功能模块重新进行整合，成为一套功能更加全面、操作更加便捷、界面更加美观、性能继续保持领先的动静态信号测试分析系统。 DASP V10 软件的每一个模块中均包含了非常多的功能，各种功能可交错使用，在测试和分析的功能和性能上突破了以往信号分析仪的种种限制，与INV系列采集仪配合形成的系统的各项指标均可达到或超过国家高级仪器的标准。 DASP V10 软件的所有测试分析结果都可以多种方式输出，包括图形的复制、存盘、打印，数据导出为TXT、CSV、Excel电子表格和Access数据库格式，并可轻松输出图文并茂的Word格式或者Html格式的分析报告。基于DASP V10 的平台上，还可以运行专业模态和动力学分析系统、虚拟仪器库、信号发生器以及针对声学、旋转机械、路桥土木、计量检定等行业的多种软件系统，满足各方面各层次的测试和分析需求。

2.主要设备

| No. | 仪器型号 | 仪器名称 | 仪器说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INV306U-5160 | 智能信号采集处理分析仪 | 16/16位/100KHz/16并行/16/电源 |
| 2 | DASP工程版(标准型) | 标准型振动测试分析软件 |  |
| 3 | INV3018G | 24位CPCI采集卡 | 4通道/24位AD/4-AD全并行/CPCI总线/102.4kHz每通道/程控1、10、100倍放大/ICP,电压DC,AC输入/抗混叠滤波/110dB动态范围 |
| 4 | SMB转接线 | SMB转接线 | SMB转BNC，每根0.5米 |
| 5 | INV9828 | ICP加速度传感器 | 0.2～2.5KHz，500mV/g，ICP， 剪切型，量程10g，分辨率：0.0004m/s^2，横向比<5%；工作电流2-10mA。输出阻抗<100欧，工作电压12-28DCV，工作温度-20-120度，M8安装螺纹,安装谐振频率：8kHz，外形尺寸:28 x 32mm，重量90克，侧端L5出线 |
| 6 | INV-CXP12 | 绝缘大磁座 | 大型/磁座/绝缘 |
| 7 | Φ11电涡流 | 位移传感器 | 0～4KHz/量程4mm/非接触 |
| 8 | 891-II水平 | 低频加速度速度传感器 | 水平方向/0.5～80Hz/4档灵敏度 |
| 9 | 891-II垂直 | 低频加速度速度传感器 | 垂直方向/0.5～80Hz/4档灵敏度 |
| 10 | GDT-2 | 光电传感器 | 0～200Hz 检测距离10～30mm含20米专用线 外形尺寸22×81mm 供电电压＋5V～＋15V |
| 11 | H_LINE-20 | 高频低噪声电缆线 | 20米/条,含一对L5连接头,Ф3 |
| 12 | G_LINE-20 | 普通屏蔽电缆线 | 20米/条 |
| 13 | INV-BOX | 仪器专用箱 | 特制，铝合金，INV硬件用 |
| 14 | ZRQF-D30 | 热线式风速风温仪 |  |
| 15 | M320184 | 转速仪 |  |
| 16 | RHLD-40 | 流量计 |  |
| 17 | QBE63-DP1 | 西门子压差传感器 | 压差范围：0…1bar,0…100kPa |
| 18 | 热电偶 | 铠装热电偶 | 卡套式螺纹接头：Φ3，M12×1.5 |
| 19 | 压力脉动传感器 | HK-620平模传感器 | HK-620平模传感器 |
| 20 |  | 稳压电源 | Out：+24VDC 0.7-1A |
| 21 |  | 一体化电涡流传感器 | Ф8mm探头，0~4mm量程供电：+24VDC。输出4~20mA |
| 22 |  | 西门子液位计 | 7MF1570-1BA01 0~5m, 输出信号4~20mA，+24VDC |
| 23 |  | 力锤 |  |
| 24 |  | 校准仪 |  |
| 25 | DASP智能数据采集和信号分析系统V10 | 基本模态测试分析软件 | 含变时基专利/锤击、激振器EMA和环境激励OMA（RDT）/三种定阶方式/六种频域拟合/随机减量法RDT提取自由衰减响应/ERA特征系统实现算法/结构生成/三维振型动画/自动报告 |
| 26 | MSC-3(ICP/LEMO)(ZL 2011 2 0163 | 试验用中力锤(带调理) |  |
| 27 |  | 振动传感器校准仪 | 频率范围10Hz-1280Hz、最大推力650mg、最大位移2mm |

3.隶属

（1）实验室：水机测控实验室（B01-205/207）

（2）负责人：魏德华

- ANSYS/CFD流体分析软件

1.主要功能

FLUENT、CFX是目前国际上比较流行的商用CFD软件包，国际市场占有率达70%。凡跟流体、热传递及化学反应等有关的领域均可使用。它具有丰富的物理模型、先进的数值方法以及强大的前后处理功能，在航空航天、汽车设计、石油天然气、涡轮机设计等方面都有着广泛应用，包括管路、渠道、流体机械、燃烧、环境分析、油气消散/聚积、喷射控制、多相流等方面的流动计算分析。

2.主要设备

| Item(编号) | Qty.(数量) | Description(产品主要功能描述) |
| --- | --- | --- |
| A | 1 | ANSYS Academic Research CFD(ANSYS流体研究版) |
|  |  | (1) CFX Full Capability solver (2) ANSYS FLUENT (3) CFX-Pre, CFD-Post, Fluent PrepPost (4) ICEM CFD Meshing及输出到ANSYS/AUTODYN /CFX/FLUENT的接口（不含其它三方软件的输出接口） (5) MCAD Geometry Interafaces（CAD软件接口） (6) Workbench (7) Design Modeler（实体建模工具） (8) ANSYS Meshing, CFX-Mesh (9) DesignXplorer (优化工具) (10) 包含4 核并行 |
|  |  | ANSYS Academic Research TURBO TOOL |
|  |  | (ANSYS流体旋转机械网格划分研版) |

3.隶属

（1）实验室：水机测控实验室（B01-205/207）

（2）负责人：石祥钟

- 水轮机测控系统

1.主要功能

水轮机测控系统是以美国NI虚拟仪器为核心的一套测控系统，NI的软硬件具有多种应用功能，从简单的数据记录到高性能的自动化测试、工业控制以及高级嵌入式控制与监测，提供了模块化和易于使用的解决方案。
1. 数据采集，通过传感器测量电气或物理信号。
2. 模块化仪器，同步多个高性能的I / O和转换硬件，自定制自动化测试系统。
3. 嵌入式监测与控制硬件，原型开发并将高级监测和控制应用部署至坚固和可重配置硬件。
4. 工业通信，与过程仪器、PLC和传感器进行通信。
5. 仪器控制，通过硬件总线或软件编程语言，连接并控制您的仪器。

LabVIEW是一种程序开发环境，由美国国家仪器（NI）公司研制开发的，类似于C和BASIC开发环境，但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别是：其他计算机语言都是采用基于文本的语言产生代码，而LabVIEW使用的是图形化编辑语言G编写程序，产生的程序是框图的形式。虚拟仪器编程环境 LabWindows/CVI Measurement Studio,LabWindows/CVI是NI公司推出的交互式C语言开发平台。它的集成化开发环境、交互式编程方法、函数面板和丰富的库函数大大增强了语言的功能。它是一种32位的面向计算机测控领域的虚拟仪器软件开发工具，可在多操作系统下运行。是以ANIS C为核心的交互式虚拟仪器开发环境，将功能强大的C语言与测控技术有机结合。

LavWindows/CVI主要应用在各种测试、控制、故障分析及信息处理软件的开发中，与NI公司开发的另一个虚拟仪器开发工具LabVIEW相比，其更适合中、大型复杂测试软件的开发。基于LavWindows/CVI设计的虚拟仪器在无损检测、电力仪表系统、温控系统、流程控制系统、故障诊断和医疗等领域中发挥着重要作用。

2.主要仪器

| 产品名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 测控系统 | 美国NI虚拟仪器 |

3.隶属

（1）实验室：水机测控实验室（B01-205/207）

（2）负责人：魏德华

- 视频监视系统

1.主要功能

远、近程视频采集、传输、监控等。

2.主要设备

| 产品名称 | 型号 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业监控监视系统 | * | 1 |  |
| 激光精度仪 | UFT | 1 |  |
| 超声波流量计 | 1M | 1 |  |
| 位移传感器 | * | 1 |  |
| 振摆传感器及测试仪 | RV02100 | 1 |  |
| 虚拟频谱分析仪 | PCI-7502 | 1 |  |
| 开关量板 | PCI-7489 | 1 |  |
| A/D转换板32路 | * | 1 |  |
| 通讯模块 | N1080 | 1 |  |
| 中央控制台 | * | 12 |  |
| 计算机 | 联想启天M6800 | 13 |  |
| 激光打印机 | HP1020 | 1 |  |
| 主机工作台 | * | 6 |  |
| 实验椅 | * | 30 |  |
| 实验桌、柜子 | * | 8 |  |

3.隶属

（1）实验室：水机测控实验室（B01-205/207）

（2）负责人：魏德华

- 安捷伦DSOX4104A示波器

1.主要功能

观测并记录放电时间在3ns以上、上升时间为2ns以上的放电信号。

2.主要设备

设备名称 ：数字荧光示波器

型号规格 ：DSOX4104A

生产厂商 ：美国安捷伦

设备价值 ：10万

签订合同日期 ：2013.12

预计到货日期 ：2014.12

主要技术指标 ：带宽：1G； 采样率 5Ga/s ; 存储深度：4M。

3.隶属

（1）实验室：电站水处理实验室（暂用B01-106/108）

（2）负责人：高旭东

- 智能水利仪器开发系统

1.主要功能

（1） 基本工具与材料：包括实验室基本制作用手动、简单电动的工具，焊接用的烙铁，常用的电阻电容，三极管，二极管，运算放大器，CMOS电路，TTL电路，满足一般实验用的常备耗材。
  （2） 测量仪器仪表：包括示波器，信号发生器，万用表，调压器，用来做实验测量，训练学生动手能力。其中一些虚拟的示波器、逻辑分析仪，既节约了设备成本，又代表了虚拟仪器发展方向的方向，让学生了解当前动态，寻找研究切入点。
  （3） 各种学习板、开发板套件：有基本的51系列单片机学习套件，也有比较先进的学习套件，例如，有DSP套件用于研究高速数字处理和傅立叶变换，有当今最先进的电子逻辑和智能控制构成方式的FPGA学习套件，也有AMR、触摸屏等先进的嵌入式系统开发学习套件，共不同层次学习开发之用。
  （4） 实训与制作：注重全面、综合与动手，有综合型传感器实验台KYCSY2001B可以较为

全面地做传感器实验，共计58种实验，用于水动、智能水利、非电量测量课程；也有机器人和机械手实验制作，可以用于课堂教学，也可以用于各种竞技、竞赛、模型制作；其中的微型机床，一方面用来培养学生实际的操控动手能力，另一方面可以实际为老师、学生的实验、竞赛做实际的零件加工用。

2.主要设备

| 序号 | 类别 | 名称/型号 | 总价 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本工具与材料 | 热风枪拆焊台 赛克 909D三合一 | 577 | 2台 | 实验室基本制作焊接用 |
| 2 |  | 吸锡器 台湾宝工DP-366D 配0.5焊锡2卷 | 206 | 1套 | 同上 |
| 3 |  | 防静电焊台 德旗DEQI 936A 936 | 390 | 2台 | 同上 |
| 4 |  | 充电器5#/7# 爱乐普eneloop | 172.5 | 1台 | 同上 |
| 5 |  | 尖嘴、圆嘴、斜嘴钳 各3只 | 94 | 1套 | 同上 |
| 6 |  | 燃气烙铁 台湾iroda PRO-50 | 123.4 | 1只 | 同上 |
| 7 |  | 组合工具箱 便携式25件 | 100 | 1套 | 同上 |
| 8 |  | 直流电烙铁2只 热缩管吹风枪1只 | 211 | 1套 | 同上 |
| 9 |  | 热风拆焊台 谊华YIHUA-853DA | 484 | 1套 | 同上 |
| 10 |  | 示波器探头 60MHz | 126 | 5支 | 同上 |
| 11 |  | 隔离调压器 1000W | 480 | 1个 | 电工实验用，不会触电 |
| 12 |  | 元件柜 | 397 | 1套 |  |
| 13 |  | 电阻电容套件 | 400 | 1套 | 常用的电阻电容，三极管，二极管，运算放大器，CMOS电路，TTL电路 |
| 14 |  | 集成电路套件 | 400 | 1套 |  |
| 15 | 测量仪器仪表 | 频率计 胜利VC3165 | 520 | 2台 | 基本仪器仪表，做实验测量，训练学生动手能力 |
| 16 |  | 函数信号发生器 胜利VC2002 | 1000 | 2台 | 同上 |
| 17 |  | 电感电容表 胜利VC6243+ | 248 | 1台 | 同上 |
| 18 |  | 4半数字万用表 胜利VC9806V+ | 400 | 2块 | 同上 |
| 19 |  | 4半数字万用表 尤利特 | 280 | 1块 | 同上 |
| 20 |  | 激光测距仪器 40米 | 380 | 1只 | 同上 |
| 21 |  | 钳表 数字多用型 | 200 | 2块 | 同上 |
| 22 |  | 数字示波器 利普SDS5032E双踪30M | 1700 | 1台 | 同上 |
| 23 |  | 虚拟逻辑分析仪 汉泰LA5034 | 815 | 1台 | 研究虚拟仪器发展方向，寻找切入点 |
| 24 |  | 虚拟示波器 汉泰DS05200 | 1400 | 1台 |  |
| 25 | 学习板 开发板套件 | 编程专用笔记本 DELL400 | 3184 | 8台 |  |
| 26 |  | 编程专用笔记本 DELL610带光驱 | 1060 | 2台 |  |
| 27 |  | 单片机开发板 锐志公司51系列 | 830 | 10套 | 基础的单片机开发套件，价格低，适合初学者使用 |
| 28 |  | FPGA开发板 T2C35-V43 | 1500 | 1套 | GPGA是当今最先进的电子逻辑和智能控制构成方式 |
| 29 |  | 单片机开发板 stm32板/3.0英寸触屏 | 338 | 2套 |  |
| 30 |  | 单片机开发板 三星 ARM7 FS44B0XII | 1060 | 1套 | ARM单片机用于高速控制场合 |
| 31 |  | FPGA开发板 泰科姆黑金 EP4CE15 | 1698 | 2套 | GPGA是当今最先进的电子逻辑和智能控制构成方式 |
| 32 |  | DSP开发板 TMS320F28335DSP | 699 | 1套 | DSP芯片用于高速数字处理和傅立叶变换计算 |
| 33 |  | 光电旋转编码器 欧姆龙E6B2-CWZ6C 500P/R | 280 | 2只 | 用于精密测量转速、转角 |
| 34 |  | 和立时触摸屏 7寸 | 750 | 1台 | 针对电气控制与PLC做实际制作用 |
| 35 |  | 迪文触摸屏 7寸 | 805 | 1台 | 同上 |
| 36 |  | GSM模块 | 300 | 2块 | 无线数传通讯用 |
| 37 | 实训与制作 | 微型机床 蚌埠产BVB25-3L | 8900 | 1台 | 动手操作实训，零件制作 |
| 38 |  | 三自由度气动机械手1套 AROCA智能车实训系统1个 常用感器1包 | 7718 | 1套 | 机器人和机械手实验制作 |
| 39 |  | 综合型传感器实验台 KYCSY2001B | 22800 | 1套 | 较为全面地做传感器实验 共计58种实验 用于水动、智能水利、非电量测量课程 |

3.隶属

（1）实验室：智能水利实验室（B01-202/204）

（2）负责人：李临生